空芯光纤复绕设备采购需求说明

一、功能概述

本设备主要实现光纤在设定张力下进行筛选和复绕。

二、设备组成

光纤放纤装置、静电除尘装置、张力筛选装置、丝径检测装置、光纤收排线装置、收排线除静电装置、计长系统、机柜及电控系统。

三、技术参数

复绕方向：从左至右；

筛选张力：0.5-30.0N，精度0.1N；

复绕张力：0-2N，精度0.1N；

收/放线张力：10-100g，精度1g；

光纤外径：180-500μm；

结构速度：500m/min；

工艺速度：1-300m/min；

放线盘规格：拉丝塔大盘、大直径窄盘、25km标准盘、50km标准盘；

收线盘规格：拉丝塔大盘、大直径窄盘、25km标准盘、50km标准盘；

收放线夹持需适配多种特殊光纤盘；

排线：低张力（小于50g）情况下，达到精度0.01mm；

手动设置起点终点，排线过程中可调节起点终点位置；

排线过程手动设置速度；

排线过程中均匀加速、减速；

所有导向轮、计米轮、舞蹈轮弯曲半径≥7.5cm；