空芯光纤熔接机技术参数需求

功能概述：

- 用于空芯光纤快速全自动熔接，可旋转对轴

- 含切割刀

功能参数：

光纤参数：

材料类型：高纯熔融石英

光纤尺寸：裸纤：125~300μm；涂敷后：155~850μm；

光纤结构：反谐振光纤：嵌套反谐振、双嵌套反谐振、三嵌套反谐振；4结构单元、5结构单元、6结构单元、7结构单元、8结构单元；

裸纤剥除长度：≤15mm；

熔接性能：

平均熔接时间：≤2min；

平均熔接损耗：≤0.05dB/点；

对芯旋转：360°；

放电方式：电极；

工作方式：全自动；或手动，手动可调：放电位置、放电时间、放电强度、光纤位置、对轴旋转角度；

工作环境：温度-20~50℃；湿度：0~90%RH

切割刀性能：

光纤包层直径80μm～400μm；

配备和熔接机适配夹具；

涂覆层外径81~900μm；

切割预留长度可调：范围不低于15~30mm；

垂直端面平均切割角（125μm 光纤）≤0.3°；

切割张力：0~900gf，自动无极调节；

端面质量无崩边、无毛刺、无纵向裂纹；